Чистка сенсорного экрана

- Снять монитор с терминала.

- Положить на ровную, чистую поверхность и открутить 6 болтов (Рис. 1).

3.Удолить крепежные уголки.

4. Вынуть монитор из обоймы (Рис.2).

5. Удалить сенсорный экран из обоймы.

6. Протереть стекло с обоих сторон (жидкостью для мойки окон), на стекле сенсорного экрана не должно быть разводов и инородных частиц.  (Рис3.)

7. Протереть прокладки обоймы (жидкостью для чистки CD или изопропиловым спиртом) (Рис 4.)

После протирки и очистки поверхности должны высохнуть.

Также рекомендуется прочистить рабочую поверхность монитора, жидкостью для чистки LCD мониторов.

Сборка проводится в обратной последовательности. При установки монитора необходимо следить за совпадением смотрового окна рамки и видимой областью экрана монитора.